LUTHERÍA POSTDIGITAL

Laboratorio de Acústica Musical y Luthería Posdigital (LAÚD)
	Departamento de Sonido, Facultad de Artes, Universidad de Chile

Informe de resultados:
Ensayos Ultrasónicos mediante Técnica de Tiempo de Vuelo

Ayelén Gajardo
Renato Hernández

Prof. Carolina Espinoza

2025

En el presente informe se detallan el procedimiento, observaciones y resultados obtenidos en la obtención experimental de las constantes elásticas longitudinales, radiales y transversales (EL, ER y ET) en distintos materiales de interés para el Laboratorio de Acústica y Lutheria Postdigital (LAÚD).

Contenido

MARCO TEÓRICO	4

CONSTANTE ELÁSTICA	4

PULSO ULTRASÓNICO	6

INSTRUMENTOS	7

1)	GENERADOR DE SEÑALES AGILENT 33220A 200 MHZ FUNCTION	7

2)	OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL DS 1204B	8

3)	AMPLIFICADOR WMA-300 HIGH VOLTAGE AMPLIFIER – FALCO SYSTEMS	9

IV) TRANSDUCTORES	10

a)	OLYMPUS V106 2.25/5’’	10

b)	OLYMPUS V154-RM	11

c)	OLYMPUS DHC713-RM	12

d)	OLYMPUS V101-RB	13

MONTAJE	14

i)	MONTAJE GENERAL	14

ii)	MONTAJE EN LAÚD	15

CÁLCULO AUTOMATIZADO EN MATLAB	17

ADQUISICION Y CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS	17

OSCILOSCOPIO	17

GENERADOR DE SEÑALES	18

REPOSITORIO EN GITHUB	19

REFERENCIAS	21

# MARCO TEÓRICO

## CONSTANTE ELÁSTICA

La constante elástica de un material es una propiedad importante en la caracterización acústica del material, ofreciendo información valiosa para el diseño de instrumentos musicales, como ejemplo de interés en el contexto del laboratorio.

Para la obtención de esta medida acústica, se implementó la Técnica de pulsos, o bien, Técnica de tiempo de vuelo (TOF) “Básicamente, el método consiste en el envío de un pulso ultrasónico y la determinación del tiempo que demora en atravesar el medio por el que viaja]. El montaje experimental consiste en dos transductores acoplados a una muestra, tal y como se puede observar en la Fig.()(). Mientras uno de ellos es el encargado de enviar un pulso creado mediante un generador de funciones (emisor), el otro lo recibe una vez que ha recorrido el material (receptor).” (Espinoza,2023)

La constante elástica de un material depende de la velocidad de propagación del sonido en el medio, y su densidad. Tal como se muestra en la ecuación (3) (Espinoza, 2023) se tienen constantes elástica longitudinales, radiales y transversales, direcciones dadas por ….. del material

La velocidad de propagación de onda se obtiene mediante c = dT, donde d es la distancia de recorrido del pulso (dimensión del material sobre el cual los transductores se acoplan), y T el tiempo de vuelo del pulso.

## PULSO ULTRASÓNICO

El método utilizado para obtener la constante elástica de un material requiere del tiempo que tarda el sonido en recorrer el material, cuyo proceso sistematizado con la técnica de tiempo de vuelo. Para conseguir esto se debe controlar el sonido enviado a través del material, y en función lo exige el método se usan pulsos ultrasónicos.

Los pulsos funcionan con una señal senoidal de pocas oscilaciones con cierto tipo de envolvente (gaussiana o triangular), y una frecuencia específica que determina la frecuencia de la onda senoidal. Esta frecuencia es llamada frecuencia del pulso o frecuencia portadora y debe coincidir con la frecuencia de resonancia del transductor utilizado.

La frecuencia del pulso es la frecuencia de la onda senoidal interna del pulso. Esta frecuencia no tiene que ver con cuántos pulsos por segundo se envía, es simplemente la frecuencia de la vibración ultrasónica.

Es importante la elección correcta porque el transductor transmite máxima energía en su frecuencia central.

La otra frecuencia de relevancia es frecuencia de repetición de pulsos, que determina cada cuánto tiempo se envía un pulso de señal senoidal. Es necesario un lapso entre pulsos porque el material necesita tiempo para que desaparezcan los ecos anteriores, el osciloscopio debe volver a cero y MATLAB debe capturar la ventana completa sin solapamiento.

| Concepto | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |

| Frecuencia del pulso | Frecuencia de la onda ultrasónica dentro del burst | 2.25 MHz, 5 MHz |
| --- | --- | --- |

| Frecuencia de repetición de pulsos | Cada cuántos segundos vuelvo a enviar un burst | 1000 Hz = un pulso cada 1 m |
| --- | --- | --- |

# INSTRUMENTOS

## GENERADOR DE SEÑALES AGILENT 33220A 200 MHZ FUNCTION

Generador de funciones de precisión capaz de producir señales senoidales, cuadradas, triangulares, pulsos y formas arbitrarias con un ancho de banda de hasta 20 MHz. El Agilent 33220A permite ajustar frecuencia, amplitud y offset con alta exactitud, e incluye funciones de modulación y generación de bursts. Cuenta con salida BNC, interfaz USB/GPIB para control remoto y una resolución interna de 14 bits que asegura formas de onda limpias y estables. Es adecuado para la excitación de transductores y aplicaciones de medición en laboratorio.

## OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL DS 1204B

El osciloscopio digital de cuatro canales permite se usa para visualizar y analizar las dos señales necesarias para el cálculo de la velocidad del sonido del material. El RIGOL DS1204B ofrece un ancho de banda de 200 MHz, posee una captura precisa de transitorios rápidos y mediciones de alta resolución. Incluye funciones automáticas de medición, disparo avanzado, almacenamiento de formas de onda y conectividad USB para control remoto o transferencia de datos.

## AMPLIFICADOR WMA-300 HIGH VOLTAGE AMPLIFIER – FALCO SYSTEMS

Amplificador de alto voltaje utilizado para alimentar con señal al transductor ultrasónico emisor, y generando una copia al canal 1 del osciloscopio. El Falco Systems WMA-300 es un amplificador lineal de banda ancha capaz de entregar hasta ±150 V (300 Vpp) con alta estabilidad y baja distorsión. Posee un ancho de banda de DC a 1 MHz, permitiendo amplificación precisa de pulsos, ondas senoidales y señales arbitrarias. Su entrada es de baja impedancia tipo BNC y su salida de alto voltaje también utiliza conector BNC apantallado. Incluye protección interna contra sobrecarga y está diseñado para integrarse con generadores de funciones, sistemas de medición de tiempo de vuelo. Requiere una correcta conexión a tierra y manejo seguro debido a los niveles elevados de voltaje de salida.

https://www.falco-systems.com/High_voltage_amplifier_WMA-300.html

## IV) TRANSDUCTORES

### OLYMPUS V106 2.25/5’’

Transductor ultrasónico de contacto que emite ondas longitudinales, es de frecuencia nominal 2.25 MHz, diametro efectivo 0.5 pulgadas (12.7mm), posee conexión BNC. Requiere de uso de gel acoplante para la correcta adhesión a las superficies de medición.

https://vegastel.lt/en/ut-probe-accessories/v106-rm-contact-transducer
https://datasheets.globalspec.com/ds/olympus-of-the-americas/v106-rm/9d0121e1-2af9-4706-bd62-43e9efbc4bbb

### OLYMPUS V154-RM

Transductor ultrasónico de contacto que emite ondas longitudinales, es de frecuencia nominal 5 MHz, diámetro efectivo 0.25 pulgadas (6 mm), posee conexión BNC. Requiere de uso de gel acoplante para la correcta adhesión a las superficies de medición.

https://vegastel.lt/en/ut-probe-accessories/v154-rm-contact-transducer

### OLYMPUS DHC713-RM

Transductor dual ultrasónico de contacto. Frecuencia de resonancia de 10 MHz, diametro efectivo de 0.25 mm. Posee conectores microdot y requiere de gel acoplante.

https://datasheets.globalspec.com/ds/olympus-of-the-americas/dhc713-rm/e4693dfc-573f-480e-bc96-2710d8e01dc8

https://ims.evidentscientific.com/es/products/dual-element/u8452059

https://vegastel.lt/en/ut-probe-accessories/dhc713-rm-dual-transducer-1

### OLYMPUS V101-RB

Transductor ultrasónico de contacto que emite ondas longitudinales, es de frecuencia nominal 0.5 MHz, diámetro efectivo 1 pulgada (25.4 mm), posee conexión BNC. Requiere de uso de gel acoplante para la correcta adhesión a las superficies de medición.

https://datasheets.globalspec.com/ds/olympus-of-the-americas/v101-rb/0aae117f-d039-408c-9dd0-c984a17d8f53

https://ims.evidentscientific.com/en/probes/single-and-dual-element/contact-transducers

# MONTAJE

## MONTAJE GENERAL

El montaje para implementar mediciones con la técnica de vuelo con transductores de contacto lo ilustra el esquemático de la figura (Espinoza,2023).

En este ejemplo, el generador de señal es el Agilent 33250 A, con la salida conectada al amplificador de voltaje “NF – HSA4011”. La señal generada por el Agilent que es amplificada es recibida por el transductor emisor (Panametrics V110), y a la vez recibida por un canal del osciloscopio (Tektronix -TDS2012b). En el otro extremo del material, el transductor receptor recibe la señal emitida por el transductor emisor, en un lapso que determina la velocidad de sonido que recorre el material, la señal del receptor es conectada a otra entrada del osciloscopio para comparar la señal emitida y recibida.

## MONTAJE EN LAÚD

El montaje llevado a cabo en el laboratorio se ilustra en la siguiente figura

El tiempo de vuelo del pulso propagado entre emisor y receptor se puede estimar mediante los ajustes de visualización del osciloscopio. La diferencia en el eje x entre los comienzos de cada pulso entrega el tiempo que tarda el pulso desde que se envía desde el transductor emisor hasta que es recibido por el transductor receptor. En la figura () de referencia, el pulso azul (receptor) comienza un periodo de tiempo (Δx) después. Pulso amarillo es señal enviada, azul recibida. Eje x tiempo, eje y voltaje. Tipo de medición llamado “Mediciones_manuales”

A pesar de lo mostrado, la obtención del tiempo de vuelo con la interfaz del osciloscopio es poco rigurosa, y se limita a las posibilidades de visualización que ofrece el osciloscopio. Debido a esto, se realiza la adquisición de datos del RIGOL DS1204B en un programa que calcula el tiempo entre pulsos, implementado en Matlab. Estas mediciones son llamadas “Mediciones_automatizadas”.

# CÁLCULO AUTOMATIZADO EN MATLAB

## CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS

### OSCILOSCOPIO

En caso de Windows, es necesario la conexión realizada con USB (tipo B) sea reconocida como dispositivo USBTMC, y que haya instalado un motor VISA compatible. RIGOL no entrega su propio VISA, por lo que se debe usar NI-VISA o Keysight VISA.

Instalación

La opción más segura y fácil de implementar es con NI-VISA: https://www.ni.com/es/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#575764. Se debe registrar una cuenta y descarga gratuita.

Para concretar la conexión entre el osciloscopio y MATLAB, se debe ingresar en la ventana de comandos visadevlist, y se debe esperar una respuesta como USB0::0x1AB1::0x0588::DS1BA203700099::INSTR

Además, el osciloscopio debe estar configurado en USBTMC, esto ingresando desde el menú Utility → I/O Setting → USB → USB-TMC.

Verificación

Después de instalar NI-VISA:

- Conecta el osciloscopio

- Abre NI MAX (Measurement & Automation Explorer)

    - Debe aparecer bajo Devices → USB Test & Measurement Device (USBTMC)

- En MATLAB: visadevlist

Si aparece → conexión lista.

Código de prueba de conexión

En el repositorio existe un código de Matlab dedicado a la adquisición y conexión exitosa con el osciloscopio llamado “adquisición_osciloscopio.m”

### GENERADOR DE SEÑALES

Como en el caso del osciloscopio, se utiliza un cable USB tipo B, típico de impresoras, y se requiere de algún protocolo VISA, que puede ser NI-VISA o Keysight. Se recomienza en este caso el uso de Keysight IO libraries Suite por compatibilidad con el generador Agilent.

Instalación

Se debe hacer la instalación desde el siguiente link: https://www.keysight.com/find/iolib y durante la instalación activar:

    - Keysight VISA

    - USBTMC driver

    - Connection Expert

Una vez instalado los drivers de Keysight, se debe configurar la conexión entre el computador y el generador de señal. Abriendo el panel de Keysight IO libraries, se debe hacer lo siguiente en el panel frontal:

    - Abrir Utility

    - Entrar a I/O config

    - Seleccionar USB -> USBTMC

Verificación

En MATLAB ingresar visadevlist, luego debe aparecer

VISA Resource Name: USB0::0x0957::0x0407::MY44022852::0::INSTR       
Manufacturer: Keysight

Código de prueba de conexión

En el repositorio existe un código de Matlab dedicado a la adquisición y conexión exitosa con el generador de señal llamado “adquisicion_generador.m”

# REPOSITORIO EN GITHUB

ACCESO A REPOSITORIO

https://github.com/renatohernandezvenegas-alt/LAUD-mediciones-TOF/tree/main

Para el desarrollo de repositorio mediante actualización de avances del proyecto se utilizan dos plataformas que trabajan en conjunto.

- GIT: Repositorio local controlado por GIT bash, que es una ventana de comandos tipo cmd. La revisión o edición de los archivos del repositorio se implementan con Visual Studio Code, aunque puede funcionar cualquier editor.

- GITHUB: Repositorio remoto, es decir en internet, se puede generar archivos, editar y actualizar, pero se utiliza únicamente como fuente de copia y destino de los repositorios locales. La actualización de los avances se hace con GIT para llevarlos al repositorio remoto.

La ventaja de actualizar el proyecto con GITHUB es la generación de ramas (branches) que permiten que el proyecto tenga versiones en paralelo, sin modificar un estado puntual del proyecto, se puede tener registro de las modificaciones (commit), en definitiva, se espera que permita un trabajo más fluido y una mejor comunicación en el equipo de trabajo. La principal desventaja es que requiere un poco de tiempo acostumbrarse a la interfaz del repositorio, acostumbrarse a realizar los cambios con los comandos necesarios, y mantener el orden para evitar errores.

Link a tutorial completo: https://www.youtube.com/watch?v=mBYSUUnMt9M&t=15572s

Para las principales actividades, las marcas de tiempo están a continuación:

GIT

  - Conceptos básicos https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=911

  - Instalar GIT https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=1378

  - Crear repositorio local https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=2998

  - Git “status” https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=4065

  - Git “commit” https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=4607

  - Asociar editor de texto https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=5563

  - Modificar commit https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=5735

  - Ramas en Git https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=6320

  - Fusionar ramas en Git https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=7961

  - Conflictos al fusionar ramas https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=8499

GITHUB

  - Introducción https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=8928

  - Crear repositorio https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=10161

  - Clonar un repositorio https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=12270

  - Crear commit en repositorio clonado https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=12929

  - Enviar cambios a GitHub https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=13325

  - Incorporar cambios con Pull https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=14657

  - Pull vs Fetch https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=15060

  - Enviar repositorio local a GitHub https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=15575

  - Bifucar repositorio https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=16137

  - Clonar un repositorio bifurcado https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=16579

  - Pull request https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=16748

  - Actualizar repositorio bifurcado https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=16748

  - Crear ramas https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=19468

  - Eliminar ramas https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=19731

# REFERENCIAS

Espinoza, C. (Mayo 2023). Ensayos vibroacústicos. https://sites.google.com/view/lutheriapostdigital/ensayos-vibroac%C3%BAsticos?authuser=0